## Poglavlje 1.8

Projekat: Brzina vozila v1 — optički tok i regresija

🛠️ Projekat: Brzina vozila v1 — šta gradimo Sistem za merenje brzine vozila s jednom stacionarnom kamerom. Ulaz: video snimak saobraćajnice (MP4 ili live stream) Izlaz: procenjena brzina svakog vozila koje prođe (km/h) Pipeline: Video → detekcija vozila → praćenje kroz frejmove → merenje pomeraja u pikselima → kalibracija px/m → ML korekcija → brzina u km/h v1 koristi optički tok + dense CNN regresiju. v2 uvodi LSTM za sekvencijalno praćenje. v3 je real-time sistem s više kamera i triangulacijom.

### 1. Problem

Saobraćajni inspektor u Beogradu treba sistem koji meri brzinu vozila na deonici Bulevar Oslobođenja između dve petlje — dužine 1.2 km. Radar koštao 8.000 EUR po jedinici. Kamera je već instalirana za CCTV nadzor.

Cilj: koristiti postojeću kameru za procenu brzine, bez hardverskog radara. Tačnost ±10% je prihvatljiva za saobraćajnu analitiku (koliko vozila prekoračuje ograničenje, u koje vreme). Za kaznene svrhe potrebna je veća preciznost — to nije v1 cilj.

Ovo je kompleksniji problem od ANPR-a. Morate: pratiti isti objekat kroz više frejmova, znati prostornu skalu (koliko piksela = 1 metar), i kompenzovati perspektivnu distorziju (vozila izgledaju manja kad su dalje).

Svaki od ovih koraka je zaseban inženjerski problem. Rešavaćemo ih jedan po jedan.

⚡ Instant rezultat — estimacija brzine iz videa za ~5 minuta pip install opencv-python numpy scipy Snimite kratki video automobila koji prolazi ili preuzmite sa interneta. Pokrenite odmah — vidite estimaciju brzine na ekranu.

# brzina_instant.py — optički tok za estimaciju brzine import cv2 import numpy as np def estimiraj_brzinu_opticki_tok(video_path, fps=None, px_po_metru=20.0): """ Brza estimacija brzine pomoću Lucas-Kanade optičkog toka. px_po_metru: kalibracija — koliko piksela odgovara jednom metru. Ovo se kalibrira prema poznatoj dužini na putu. fps: broj frejmova u sekundi (None = čita iz videa) """ cap = cv2.VideoCapture(video_path) if not cap.isOpened(): raise ValueError(f"Ne mogu otvoriti video: {video_path}") if fps is None: fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) if fps <= 0: fps = 25.0 print(f"FPS: {fps:.1f}") # Parametri Lucas-Kanade optičkog toka lk_params = dict( winSize=(15, 15), maxLevel=2, criteria=(cv2.TERM_CRITERIA_EPS ¦ cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 0.03) ) # Feature detection parametri feature_params = dict( maxCorners=100, qualityLevel=0.3, minDistance=7, blockSize=7 ) ret, stari_frejm = cap.read() if not ret: raise ValueError("Prazan video") stari_gray = cv2.cvtColor(stari_frejm, cv2.COLOR_BGR2GRAY) p0 = cv2.goodFeaturesToTrack(stari_gray, mask=None, **feature_params) brzine_kmh = [] br_frejma = 0 while True: ret, frejm = cap.read() if not ret: break novi_gray = cv2.cvtColor(frejm, cv2.COLOR_BGR2GRAY) if p0 is not None and len(p0) > 0: # Pratimo feature tačke iz prethodnog frejma p1, st, err = cv2.calcOpticalFlowPyrLK( stari_gray, novi_gray, p0, None, **lk_params ) if p1 is not None: # Samo uspešno praćene tačke good_new = p1[st == 1] good_old = p0[st == 1] if len(good_new) > 0: # Pomeraj u pikselima po frejmu pomeraji = np.linalg.norm(good_new - good_old, axis=1) median_pomeraj_px = np.median(pomeraji) # Konverzija: px/frejm → m/s → km/h # pomeraj_m = pomeraj_px / px_po_metru # brzina_ms = pomeraj_m * fps # brzina_kmh = brzina_ms * 3.6 brzina_kmh_val = (median_pomeraj_px / px_po_metru) * fps * 3.6 brzine_kmh.append(brzina_kmh_val) # Vizualizacija toka for new, old in zip(good_new, good_old): a, b = new.ravel().astype(int) c, d = old.ravel().astype(int) frejm = cv2.arrowedLine(frejm, (c,d), (a,b), (0,255,0), 2) frejm = cv2.circle(frejm, (a,b), 3, (0,0,255), -1) p0 = good_new.reshape(-1, 1, 2) # Prikaži trenutnu brzinu if brzine_kmh: trenutna = brzine_kmh[-1] boja = (0, 0, 255) if trenutna > 50 else (0, 255, 0) cv2.putText(frejm, f"{trenutna:.0f} km/h", (30, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.5, boja, 3) cv2.imshow("Brzina vozila", frejm) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"): break stari_gray = novi_gray.copy() # Osvežavamo feature tačke svakih 10 frejmova br_frejma += 1 if br_frejma % 10 == 0: p0 = cv2.goodFeaturesToTrack(novi_gray, mask=None, **feature_params) cap.release() cv2.destroyAllWindows() if not brzine_kmh: print("Nije detektovano kretanje.") return None prosek = np.mean(brzine_kmh) mediana = np.median(brzine_kmh) print(f"Prosečna brzina: {prosek:.1f} km/h") print(f"Medijana brzine: {mediana:.1f} km/h") return mediana if __name__ == "__main__": import sys video = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else 0 # 0 = webcam estimiraj_brzinu_opticki_tok(video)

### 3. Pokušaj naivnog pristupa — zašto piksel/frejm nije dovoljan

Na prvi pogled, merenje brzine izgleda jednostavno: pratite vozilo kroz frejmove, izmeriti koliko piksela se pomeri između dva frejma, pomnožiti s FPS-om i podeliti s kalibracijom. Ovo je osnova, ali ima ozbiljnih problema.

# naivni_pristup_problemi.py import numpy as np # Naivni model: # brzina = (pomeraj_px / px_po_metru) * fps * 3.6 # Scenario 1: Vozilo se kreće frontalno ka kameri # Vozilo 50m daleko: tablica zauzima 80px širine # Vozilo 20m daleko: tablica zauzima 200px širine # Vozilo se "povećava" ali piksel pomeraj nije isti kao stvarni pomeraj # Scenario 2: Perspektivna distorzija # Na dnu slike (blizu kamere): 1m = 40px # Na vrhu slike (daleko od kamere): 1m = 8px # Ista brzina daje 5x različiti piksel pomeraj zavisno od pozicije # Dokaz: def naivna_brzina(pomeraj_px, px_po_metru, fps): return (pomeraj_px / px_po_metru) * fps * 3.6 # Vozilo 100m dalje: 1m = 5px brzina_daleko = naivna_brzina(pomeraj_px=2.5, px_po_metru=5, fps=25) # Vozilo 20m dalje: 1m = 25px brzina_blizu = naivna_brzina(pomeraj_px=12.5, px_po_metru=25, fps=25) print(f"Stvarna brzina oba: 72 km/h") print(f"Naivna (daleko): {brzina_daleko:.1f} km/h") print(f"Naivna (blizu): {brzina_blizu:.1f} km/h") # Oba daju 72 km/h ako je kalibracija tačna za tu poziciju # Problem je: px_po_metru NIJE konstantan! # Menjа se sa udaljenošću od kamere. # Naivni model pretpostavlja fiksnu vrednost — greška raste s udaljenošću. # Scenario 3: Različiti uglovi kretanja vozila # Vozilo se kreće dijagonalno kroz kadar # Optički tok meri ukupni vektor pomeraja, ne samo horizontalni # Komponenta pravca kretanja kamere mora biti izolirana # Scenario 4: Šum i tremor kamere # Vetar pomera kameru za 1-2 piksela # Ovo se pojavljuje kao brzina od 5-15 km/h za statičnu kameru # Mora se kompenzovati globalnom stabilizacijom

Tri fundamentalna problema u merenju brzine s kamerom 1. PERSPEKTIVNA DISTORZIJA Stvarni svet je 3D, kamera snima 2D projekciju. Ista fizička udaljenost odgovara različitom broju piksela zavisno od pozicije u kadru i ugla kamere. Rešenje: homografska transformacija (perspektivna korekcija). 2. SKALARNA NEODREĐENOST Iz jedne slike ne možete znati apsolutnu veličinu objekta. Trebate kalibracionu referencu: poznata dužina na putu, poznata veličina standardnog vozila, ili laserski merač. Rešenje: kalibracija s referentnom dužinom na sceni. 3. TREMOR KAMERE I GLOBALNI TOK Vetar, saobraćajne vibracije, termalna ekspanzija — sve uzrokuje sitna pomeranja kamere koja se manifestuju kao lažni optički tok za statičnu scenu. Rešenje: estimacija globalnog kretanja kamere i oduzimanje.

### 4. Perspektivna transformacija — bird-eye-view

Ključna tehnika za robusno merenje brzine je transformacija slike u "pogled odozgo" — bird-eye-view (BEV). U BEV perspektivi, piksel razdaljine su proporcionalne stvarnim razdaljinama — bez perspektivne distorzije.

📐 Matematika: Homografija — matematika perspektivne transformacije Homografija je 3×3 matrica H koja mapira tačke iz originalne slike u drugu perspektivu: [x_dst] [H11 H12 H13] [x_src] [y_dst] = [H21 H22 H23] * [y_src] [ w ] [H31 H32 H33] [ 1 ] x_dst_norm = x_dst / w y_dst_norm = y_dst / w Potrebne su 4 korespondentne tačke (minimalno) za izračunavanje H. cv2.findHomography() izračunava H iz skupa tačaka. cv2.warpPerspective() primenjuje H na celu sliku.

# perspektivna_transformacija.py import cv2 import numpy as np class PerspektivnaKalibracija: """ Kalibracija perspektivne transformacije za merenje brzine. Zahteva 4 tačke na putu koje tvore poznati pravougaonik. Idealno: standardna parking mesta (5m x 2.5m), razmak između linija na putu, ili meriti direktno trakom. """ def __init__(self): self.H = None # homografska matrica self.H_inv = None # inverzna matrica self.m_po_px = None # metara po pikselu u BEV-u self.bev_size = (400, 200) # BEV dimenzije (cm x cm) def kalibriši(self, src_tacke, stvarne_dimenzije_m): """ src_tacke: 4 tačke na originalnoj slici [TL, TR, BR, BL] stvarne_dimenzije_m: (sirina, visina) u metrima Primer: 4 tačke na putu koje formiraju pravougaonik 4m x 8m. """ W, H = self.bev_size sirina_m, visina_m = stvarne_dimenzije_m # Odredišne tačke — pravougaonik punog BEV-a dst_tacke = np.float32([ [0, 0 ], # gornji levi [W-1, 0 ], # gornji desni [W-1, H-1], # donji desni [0, H-1] # donji levi ]) self.H = cv2.getPerspectiveTransform(src_tacke, dst_tacke) self.H_inv = cv2.getPerspectiveTransform(dst_tacke, src_tacke) # Kalibracija: px_po_metru u BEV-u px_po_metru_x = W / sirina_m px_po_metru_y = H / visina_m self.m_po_px = (1/px_po_metru_x + 1/px_po_metru_y) / 2 print(f"Kalibracija: {1/self.m_po_px:.1f} px/m") print(f"BEV pokrivenost: {sirina_m}m × {visina_m}m") def transformiši(self, frejm): """Primenjuje BEV transformaciju na frejm.""" if self.H is None: raise RuntimeError("Kalibracija nije urađena") return cv2.warpPerspective(frejm, self.H, self.bev_size) def tacka_u_bev(self, tacka_px): """Konvertuje tačku iz originalne slike u BEV koordinate.""" t = np.array([[tacka_px]], dtype=np.float32) t_bev = cv2.perspectiveTransform(t, self.H) return t_bev[0][0] def rastojanje_bev_m(self, tacka1_bev, tacka2_bev): """Rastojanje između dve BEV tačke u metrima.""" dx = tacka2_bev[0] - tacka1_bev[0] dy = tacka2_bev[1] - tacka1_bev[1] rastojanje_px = np.sqrt(dx**2 + dy**2) return rastojanje_px * self.m_po_px # Primer kalibracije kalib = PerspektivnaKalibracija() # 4 tačke na putu koje su u stvarnosti 8m × 4m # (izmereno trakom, ili poznata razmak oznaka na cesti) src = np.float32([ [320, 180], # gornji levi ugao reference na cesti [960, 180], # gornji desni [1100, 600], # donji desni [180, 600] # donji levi ]) kalib.kalibriši(src, stvarne_dimenzije_m=(8.0, 4.0)) # Test: rastojanje između dve tačke vozila tocka1_orig = np.float32([500, 300]) # vozilo u frejmu 1 tocka2_orig = np.float32([520, 310]) # vozilo u frejmu 2 t1_bev = kalib.tacka_u_bev(tocka1_orig) t2_bev = kalib.tacka_u_bev(tocka2_orig) rastojanje_m = kalib.rastojanje_bev_m(t1_bev, t2_bev) print(f"Pomeraj: {rastojanje_m:.2f}m")

### 5. Detekcija i praćenje vozila — od piksela do trajektorije

Pre merenja brzine, morate pratiti isto vozilo kroz više frejmova. Svaka pojedinačna detekcija u jednom frejmu nije dovoljna — trebate trajektoriju: niz pozicija istog vozila u vremenski uzastopnim frejmovima.

# pracenje_vozila.py import cv2 import numpy as np from collections import defaultdict, deque from dataclasses import dataclass, field from typing import List, Tuple, Optional @dataclass class TrackVozila: """Trajektorija jednog vozila kroz kadar.""" track_id: int pozicije: deque = field(default_factory=lambda: deque(maxlen=30)) timestamp: deque = field(default_factory=lambda: deque(maxlen=30)) brzine_kmh: List[float] = field(default_factory=list) aktivan: bool = True def dodaj_poziciju(self, cx, cy, t_s): self.pozicije.append((cx, cy)) self.timestamp.append(t_s) def pomeraj_od_pocetka(self): if len(self.pozicije) < 2: return 0.0 p1, p2 = self.pozicije[0], self.pozicije[-1] return np.sqrt((p2[0]-p1[0])**2 + (p2[1]-p1[1])**2) class BKGroundSubtractor: """ Detekcija pokretnih objekata pomoću oduzimanja pozadine. MOG2 (Mixture of Gaussians) je robustan na promene osvetljenja. """ def __init__(self): self.subtractor = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2( history=300, varThreshold=50, detectShadows=True ) self.kernel = cv2.getStructuringElement( cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5) ) def detektuj(self, frejm) -> List[Tuple[int,int,int,int]]: """Vraća listu bounding boxova pokretnih objekata.""" maska = self.subtractor.apply(frejm) # Ukloni senke (vrednost 127 u MOG2 masci) _, maska = cv2.threshold(maska, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY) # Morfološke operacije za uklanjanje šuma i popunjavanje rupa maska = cv2.morphologyEx(maska, cv2.MORPH_OPEN, self.kernel) maska = cv2.morphologyEx(maska, cv2.MORPH_CLOSE, self.kernel) maska = cv2.dilate(maska, self.kernel, iterations=2) # Konture = detekcije konture, _ = cv2.findContours( maska, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE ) bboxovi = [] for k in konture: povrsina = cv2.contourArea(k) # Filtriramo male objekte (šum) i jako velike (više vozila) if 500 < povrsina < 80000: x, y, w, h = cv2.boundingRect(k) # Filter po aspect ratio — vozila su "horizontalnija" if 0.3 < w/h < 5.0: bboxovi.append((x, y, w, h)) return bboxovi class IoUTracker: """ Jednostavni tracker baziran na IoU preklapanju. Spaja detekcije u istom frejmu s prethodnim trackovima. Za robustnije praćenje v2 koristi SORT (Kalman filter + Hungarian). """ def __init__(self, iou_prag=0.3, max_izgubljen=5): self.trackovi = {} self.sledeci_id = 0 self.iou_prag = iou_prag self.max_izgubljen = max_izgubljen self.izgubljen = defaultdict(int) def _iou(self, b1, b2): """IoU između dva bounding box-a [x,y,w,h].""" x1 = max(b1[0], b2[0]) y1 = max(b1[1], b2[1]) x2 = min(b1[0]+b1[2], b2[0]+b2[2]) y2 = min(b1[1]+b1[3], b2[1]+b2[3]) inter = max(0, x2-x1) * max(0, y2-y1) a1 = b1[2] * b1[3] a2 = b2[2] * b2[3] return inter / (a1 + a2 - inter + 1e-6) def azuriraj(self, detekcije, t_s) -> dict: """Ažurira trackove novim detekcijama. Vraća {id: bbox}.""" if not detekcije: # Povećavamo brojač izgubljenih for tid in list(self.trackovi): self.izgubljen[tid] += 1 self._ukloni_stare() return {} dodeljivanja = {} dodeljene_det = set() # Pokušaj sparivanja detekcija s postojećim trackovima for tid, track in self.trackovi.items(): if not track.pozicije: continue cx_t, cy_t = track.pozicije[-1] # Sintetizujemo prethodni bbox iz centra (aproksimacija) preth_bbox = (cx_t-50, cy_t-30, 100, 60) best_iou = self.iou_prag best_det = None for i, bbox in enumerate(detekcije): if i in dodeljene_det: continue iou = self._iou(preth_bbox, bbox) if iou > best_iou: best_iou = iou best_det = i if best_det is not None: dodeljivanja[tid] = best_det dodeljene_det.add(best_det) self.izgubljen[tid] = 0 bbox = detekcije[best_det] cx = bbox[0] + bbox[2]//2 cy = bbox[1] + bbox[3]//2 track.dodaj_poziciju(cx, cy, t_s) else: self.izgubljen[tid] += 1 # Novi trackovi za nedodeljene detekcije for i, bbox in enumerate(detekcije): if i not in dodeljene_det: novi_track = TrackVozila(track_id=self.sledeci_id) cx = bbox[0] + bbox[2]//2 cy = bbox[1] + bbox[3]//2 novi_track.dodaj_poziciju(cx, cy, t_s) self.trackovi[self.sledeci_id] = novi_track self.sledeci_id += 1 self._ukloni_stare() return {tid: t for tid, t in self.trackovi.items() if t.aktivan} def _ukloni_stare(self): za_brisanje = [tid for tid, n in self.izgubljen.items() if n > self.max_izgubljen] for tid in za_brisanje: if tid in self.trackovi: self.trackovi[tid].aktivan = False del self.izgubljen[tid]

### 6. ML model za korekciju brzine

Optički tok + perspektivna transformacija daju inicijalnu estimaciju. Ali preostaju sistematske greške: kameni ugao kamere, distorzija sočiva, različita osvetljenja. Dense regresioni model uči da koriguje ove greške na osnovu pozicije u kadru i karakteristika trajektorije.

Zašto ML korekcija a ne geometrijska formula Geometrijska korekcija bi zahtevala: - Tačan model distorzije sočiva (5-10 koeficijenata) - Tačni intrinzični parametri kamere (focal length, principal point) - Tačnu poziciju i orijentaciju kamere u prostoru (6 stepeni slobode) Ovo zahteva laboratorijsku kalibraciju i ne podnosi promene. ML korekcija uči mapiranje: [procenjena brzina, pozicija u kadru, veličina objekta, ugao kretanja, vremenski period] → stvarna brzina Prednosti: radi na terenu, kalibrira se iz stvarnih merenja, automatski kompenzuje sve sistematske greške zajedno. Mana: trebaju parovi (procenjena, stvarna) za trening. Stvarne brzine se sakupljaju mobilnim radarom istovremeno.

# ml_korekcija_brzine.py import numpy as np import pandas as pd from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.metrics import mean_absolute_error from tensorflow import keras from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ReduceLROnPlateau import pickle # ============================================================ # FEATURE INŽENJERING ZA ML KOREKCIJU # ============================================================ def izvuci_features(track: TrackVozila, kalib: PerspektivnaKalibracija, fps: float) -> np.ndarray: """ Izvlači feature vektor iz trajektorije vozila za ML korekciju. Returns: np.array oblika (n_features,) """ if len(track.pozicije) < 3: return None pozicije = list(track.pozicije) vremena = list(track.timestamp) # Feature 1-2: Prosečna pozicija u kadru (normalizovana) cx_prosek = np.mean([p[0] for p in pozicije]) cy_prosek = np.mean([p[1] for p in pozicije]) # Feature 3: Veličina pomeraja u pikselima pomeraji_px = [] for i in range(1, len(pozicije)): dx = pozicije[i][0] - pozicije[i-1][0] dy = pozicije[i][1] - pozicije[i-1][1] pomeraji_px.append(np.sqrt(dx**2 + dy**2)) # Feature 4-5: Statistike pomeraja median_pomeraj = np.median(pomeraji_px) std_pomeraj = np.std(pomeraji_px) # Feature 6: Ugao kretanja (0=desno, 90=gore, ...) if len(pozicije) >= 2: dx_tot = pozicije[-1][0] - pozicije[0][0] dy_tot = pozicije[-1][1] - pozicije[0][1] ugao = np.degrees(np.arctan2(dy_tot, dx_tot)) else: ugao = 0.0 # Feature 7: Trajanje u kadar (sekunde) if len(vremena) >= 2: trajanje = vremena[-1] - vremena[0] else: trajanje = 0.01 # Feature 8: Naivna estimacija brzine if kalib and kalib.m_po_px: tacka1_bev = kalib.tacka_u_bev(np.float32(pozicije[0])) tackaN_bev = kalib.tacka_u_bev(np.float32(pozicije[-1])) pomeraj_m = kalib.rastojanje_bev_m(tacka1_bev, tackaN_bev) naivna_kmh = (pomeraj_m / trajanje) * 3.6 if trajanje > 0 else 0 else: naivna_kmh = (median_pomeraj / 20.0) * fps * 3.6 # Feature 9: Broj frejmova u track-u n_frejmova = len(pozicije) # Feature 10: Konzistentnost pomeraja (mala varijacija = stabilan track) konzistentnost = std_pomeraj / (median_pomeraj + 1e-6) return np.array([ cx_prosek, cy_prosek, median_pomeraj, std_pomeraj, ugao, trajanje, naivna_kmh, n_frejmova, konzistentnost, cx_prosek * cy_prosek # interakcija — pozicija u kadru ], dtype=np.float32) # ============================================================ # TRENING ML KOREKCIJSKOG MODELA # ============================================================ def treniraj_korekciju(csv_path: str): """ Trenira ML model za korekciju brzine. CSV format: feature1,...,feature10,stvarna_brzina Prikupljeni istovremenim radarskim mjerenjem. """ df = pd.read_csv(csv_path) feature_cols = [c for c in df.columns if c.startswith("f")] X = df[feature_cols].values.astype(np.float32) y = df["stvarna_brzina"].values.astype(np.float32) X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split( X, y, test_size=0.2, random_state=42 ) sc = StandardScaler() X_tr_s = sc.fit_transform(X_tr) X_te_s = sc.transform(X_te) # Arhitektura: tabularna regresija za korekciju model = keras.Sequential([ keras.layers.Dense(64, activation="relu", input_shape=(X.shape[1],)), keras.layers.Dropout(0.2), keras.layers.Dense(32, activation="relu"), keras.layers.Dropout(0.1), keras.layers.Dense(16, activation="relu"), keras.layers.Dense(1) ]) model.compile( optimizer=keras.optimizers.Adam(0.001), loss="huber", # Huber: robustan na outliere brzine metrics=["mae"] ) callbacks = [ EarlyStopping(monitor="val_loss", patience=20, restore_best_weights=True), ReduceLROnPlateau(monitor="val_loss", factor=0.5, patience=8) ] model.fit( X_tr_s, y_tr, validation_split=0.15, epochs=300, batch_size=32, callbacks=callbacks, verbose=1 ) mae = mean_absolute_error(y_te, model.predict(X_te_s, verbose=0)) print(f"Test MAE: {mae:.2f} km/h") model.save("brzina_korekcija.keras") with open("brzina_scaler.pkl", "wb") as f: pickle.dump(sc, f) return model, sc

### 7. Kompletan sistem za merenje brzine

Sve komponente integrisane u jednu klasu. Ovo je produkcioni kod koji se može pokrenuti na live streamu kamere.

# sistem_brzine.py — kompletan integrisani sistem import cv2 import numpy as np import json import logging from datetime import datetime from pathlib import Path from dataclasses import dataclass, asdict from tensorflow import keras import pickle logging.basicConfig( level=logging.INFO, format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s" ) log = logging.getLogger("BrzinaVozila") @dataclass class MerenjeBrzine: timestamp: str track_id: int brzina_kmh: float prekoracenje: bool pozicija_cx: float pozicija_cy: float trajanje_s: float n_frejmova: int class SistemBrzineVozila: """ Kompletan sistem za merenje brzine vozila. Koristi: MOG2 background subtraction + IoU tracker + perspektivna transformacija + ML korekcija. """ def __init__(self, model_path: str, scaler_path: str, kalibracija_path: str, ogranicenje_kmh: float = 50.0, min_frejmova: int = 8, log_dir: str = "logs_brzina"): log.info("Ucitavam model...") self.model = keras.models.load_model(model_path) self.scaler = pickle.load(open(scaler_path, "rb")) # Kalibracija perspektive with open(kalibracija_path) as f: kal_data = json.load(f) self.kalib = PerspektivnaKalibracija() self.kalib.H = np.array(kal_data["H"]) self.kalib.H_inv = np.array(kal_data["H_inv"]) self.kalib.m_po_px = kal_data["m_po_px"] self.detektor = BKGroundSubtractor() self.tracker = IoUTracker() self.ogranicenje = ogranicenje_kmh self.min_frejmova = min_frejmova self.log_dir = Path(log_dir) self.log_dir.mkdir(exist_ok=True) self._merenja = [] # Warmup za konzistentnu latenciju dummy = np.zeros((1, 10), dtype=np.float32) self.model.predict(dummy, verbose=0) log.info("Sistem spreman.") def procesiraj_frejm(self, frejm: np.ndarray, t_s: float) -> list: """ Procesira jedan video frejm. t_s: vreme u sekundama od početka videa. Vraća: listu MerenjeBrzine za vozila čiji je track završen. """ nova_merenja = [] # 1. Detekcija pokretnih objekata bboxovi = self.detektor.detektuj(frejm) # 2. Ažuriranje trackova aktivni = self.tracker.azuriraj(bboxovi, t_s) # 3. Provjera neaktivnih trackova — izračunaj brzinu for tid, track in list(self.tracker.trackovi.items()): if (not track.aktivan and len(track.pozicije) >= self.min_frejmova and not track.brzine_kmh): # Izvuci feature vektor fps_est = len(track.pozicije) / max( track.timestamp[-1] - track.timestamp[0], 0.001 ) features = izvuci_features(track, self.kalib, fps_est) if features is not None: features_s = self.scaler.transform(features[np.newaxis]) brzina = float( self.model.predict(features_s, verbose=0)[0][0] ) brzina = max(0, brzina) # ne može biti negativna track.brzine_kmh.append(brzina) merenje = MerenjeBrzine( timestamp = datetime.now().isoformat(), track_id = tid, brzina_kmh = round(brzina, 1), prekoracenje = brzina > self.ogranicenje, pozicija_cx = float(np.mean( [p[0] for p in track.pozicije])), pozicija_cy = float(np.mean( [p[1] for p in track.pozicije])), trajanje_s = round( track.timestamp[-1] - track.timestamp[0], 2), n_frejmova = len(track.pozicije) ) self._merenja.append(asdict(merenje)) nova_merenja.append(merenje) nivo = "PREKORACENJE" if merenje.prekoracenje else "OK" log.info( f"[{nivo}] Track#{tid}: {brzina:.1f} km/h" f" (limit: {self.ogranicenje} km/h)" ) return nova_merenja def sacuvaj_log(self): naziv = f"brzina_log_{datetime.now():%Y%m%d_%H%M%S}.json" path = self.log_dir / naziv with open(path, "w") as f: json.dump(self._merenja, f, indent=2) log.info(f"Log: {path} ({len(self._merenja)} merenja)") return str(path) def vizualizuj_frejm(self, frejm, aktivni_trackovi, nova_merenja): """Crta trajektorije i brzine na frejm.""" prikaz = frejm.copy() # Trajektorije aktivnih trackova for tid, track in aktivni_trackovi.items(): if len(track.pozicije) < 2: continue boja = (0, 200, 50) for i in range(1, len(track.pozicije)): p1 = tuple(map(int, track.pozicije[i-1])) p2 = tuple(map(int, track.pozicije[i])) cv2.line(prikaz, p1, p2, boja, 2) cv2.circle(prikaz, p2, 3, boja, -1) # Izmjerene brzine for merenje in nova_merenja: boja = (0,0,255) if merenje.prekoracenje else (0,200,0) cx = int(merenje.pozicija_cx) cy = int(merenje.pozicija_cy) labela = f"{merenje.brzina_kmh:.0f} km/h" cv2.putText(prikaz, labela, (cx-30, cy-15), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, boja, 2) # Statistike if self._merenja: brzine = [m["brzina_kmh"] for m in self._merenja[-20:]] prosek = np.mean(brzine) prk = sum(1 for m in self._merenja[-20:] if m["prekoracenje"]) info = (f"Prosek (zadnjih 20): {prosek:.0f} km/h ¦ " f"Prekoracenja: {prk}/20") cv2.putText(prikaz, info, (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255,255,255), 2) return prikaz

# pokretanje_sistema.py — main loop import cv2, time def pokreni(video_izvor, model_path, scaler_path, kalib_path, ogranicenje=50, sacuvaj=True): sistem = SistemBrzineVozila( model_path=model_path, scaler_path=scaler_path, kalibracija_path=kalib_path, ogranicenje_kmh=ogranicenje ) cap = cv2.VideoCapture(video_izvor) fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) or 25.0 pocetak = time.time() while True: ret, frejm = cap.read() if not ret: break t_s = time.time() - pocetak nova = sistem.procesiraj_frejm(frejm, t_s) prikaz = sistem.vizualizuj_frejm(frejm, sistem.tracker.trackovi, nova) cv2.imshow("Brzina vozila", prikaz) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() if sacuvaj: sistem.sacuvaj_log() return sistem._merenja # Pokretanje: # pokreni("video.mp4", "brzina_korekcija.keras", # "brzina_scaler.pkl", "kalibracija.json", ogranicenje=50)

### 8. Kalibracija na terenu — korak po korak

Kalibracija je najkritičniji korak. Loša kalibracija znači sistematska greška od 20-40%. Dobra kalibracija donosi grešku ispod 10%.

| Korak | Akcija | Alat | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Statičan snimak | Snimiti jedan mirni frejm bez vozila | cv2.VideoCapture() | Jutro ili noć — manje automobila |
| 2. Merenje referenci | Izmeriti poznatu dužinu na putu | Metar/laser | Razmak između linija (3m) ili parking (5m) |
| 3. Označavanje tačaka | Označiti 4 ugla referentnog pravougaonika | LabelImg ili ručno | Tačnost ±5px je dovoljna |
| 4. Izračun H matrice | cv2.getPerspectiveTransform() | Python | Provjera: poznate dužine moraju biti tačne |
| 5. Validacija | Provjerite BEV transformaciju na statičnoj slici | matplotlib | Linije na putu moraju biti paralelne u BEV-u |
| 6. Radar validacija | Paralelno merenje radarom 2-4h | Mobilni radar | Minimalno 50 merenja za ML trening |

# kalibracija_interaktivna.py # Interaktivna kalibracija — kliknite 4 tačke na putu import cv2 import numpy as np import json tacke = [] def klik_miša(event, x, y, flags, param): global tacke if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN and len(tacke) < 4: tacke.append([x, y]) print(f"Tačka {len(tacke)}: ({x}, {y})") def interaktivna_kalibracija(video_path, sirina_m, visina_m): """ Interaktivna kalibracija: kliknite na 4 ugla pravougaonika na putu. Redosled: gornji-levi, gornji-desni, donji-desni, donji-levi. """ cap = cv2.VideoCapture(video_path) ret, frejm = cap.read() cap.release() if not ret: raise ValueError("Ne mogu učitati frejm") cv2.namedWindow("Kalibracija") cv2.setMouseCallback("Kalibracija", klik_miša) prikaz = frejm.copy() uputa = "Kliknite 4 ugla pravougaonika na putu: TL, TR, BR, BL" print(uputa) while len(tacke) < 4: prikaz_kopija = prikaz.copy() for i, t in enumerate(tacke): cv2.circle(prikaz_kopija, tuple(t), 8, (0,255,0), -1) cv2.putText(prikaz_kopija, str(i+1), (t[0]+10, t[1]), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0,255,0), 2) status = f"Označene: {len(tacke)}/4 ¦ {uputa}" cv2.putText(prikaz_kopija, status, (10,30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255,255,0), 2) cv2.imshow("Kalibracija", prikaz_kopija) if cv2.waitKey(30) & 0xFF == ord("q"): break cv2.destroyAllWindows() if len(tacke) < 4: print("Kalibracija otkazana") return None src = np.float32(tacke) kalib = PerspektivnaKalibracija() kalib.kalibriši(src, (sirina_m, visina_m)) # Čuvanje kalibracije kal_data = { "H": kalib.H.tolist(), "H_inv": kalib.H_inv.tolist(), "m_po_px": kalib.m_po_px, "src_tacke": tacke, "sirina_m": sirina_m, "visina_m": visina_m } with open("kalibracija.json", "w") as f: json.dump(kal_data, f, indent=2) print("Kalibracija sačuvana: kalibracija.json") return kalib # Pokretanje: # kalib = interaktivna_kalibracija("video.mp4", sirina_m=8.0, visina_m=4.0)

### 9. Evaluacija sistema brzine

| Metrika | Definicija | Prag | Kontekst |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE | Prosečna apsolutna greška u km/h | <5 km/h | Saobraćajna analitika |
| MAPE | Greška u procentima | <10% | Preporučeno za radar zamjenu |
| False Alarm Rate | % pogrešno klasifikovanih (prekoracenje) | <2% | Pravne posledice |
| Detection Rate | % vozila uspešno izmjerenih | >85% | Pokrivenost saobraćaja |
| Latency P95 | 95. percentil vremena po vozilu | <200ms | Real-time zahtjev |
| Bias | Sistematsko podcenjivanje/precenjivanje | ±3 km/h | Kalibracija kamere |

# evaluacija_brzine.py import numpy as np import json def evaluacija(log_path, radar_path): """ Poredi sistem merenja s radar referentnim merenjima. Radar fajl: [{"timestamp": ..., "brzina_kmh": 67.3}, ...] """ with open(log_path) as f: sistem_merenja = json.load(f) with open(radar_path) as f: radar_merenja = json.load(f) sistem_brzine = np.array([m["brzina_kmh"] for m in sistem_merenja]) radar_brzine = np.array([m["brzina_kmh"] for m in radar_merenja]) # Sparivanje po vremenskim oznakama (±1 sekunda) # (pojednostavljena implementacija — pravi bi koristio KD-stablo) paired = min(len(sistem_brzine), len(radar_brzine)) s = sistem_brzine[:paired] r = radar_brzine[:paired] mae = np.mean(np.abs(s - r)) mape = np.mean(np.abs((s - r) / (r + 1e-6))) * 100 bias = np.mean(s - r) rmse = np.sqrt(np.mean((s - r)**2)) # Detekcija prekoračenja (prag 50 km/h) prag = 50.0 s_prk = s > prag r_prk = r > prag tp = np.sum(s_prk & r_prk) fp = np.sum(s_prk & ~r_prk) fn = np.sum(~s_prk & r_prk) tn = np.sum(~s_prk & ~r_prk) precision = tp / (tp + fp + 1e-6) recall = tp / (tp + fn + 1e-6) f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall + 1e-6) print(f"=== EVALUACIJA SISTEMA BRZINE ===") print(f"Parova: {paired}") print(f"MAE: {mae:.2f} km/h") print(f"MAPE: {mape:.2f}%") print(f"Bias: {bias:.2f} km/h (+ = precenjuje)") print(f"RMSE: {rmse:.2f} km/h") print(f"Prekoracenje detection:") print(f" Precision: {precision:.3f}") print(f" Recall: {recall:.3f}") print(f" F1: {f1:.3f}") return {"mae": mae, "mape": mape, "bias": bias, "f1": f1}

### 10. Zamke i greške

Zamka 1: Kalibracija na papiru, ne na terenu

❌ GREŠKA — Kalibracija s pretpostavljenim dimenzijama # "Standardna saobraćajnica je 3.5m po traci" kalib.kalibriši(src, (7.0, 15.0)) # pretpostavljeno # Stvarnost: # Ta deonica je rekonstruisana — trake su 4.0m # Sve procjene brzine su 14% premale # Sistem kaže 43 km/h — pravo je 50 km/h # Nijedan alarm za prekoračenje nije aktiviran # Greška se ne vidi u sistemu — samo u terenu.

✅ ISPRAVNO — Uvek fizički izmjeriti referencu na terenu # Zlatno pravilo: izlazite na teren s metrom ili laserskim mjeračem # NE oslanjajte se na nominalne dimenzije iz mapa # Procedure za fizičko mjerenje: # 1. Nacrtajte kredom referentni pravougaonik na asfaltu # 2. Izmjerite ga trakom (preciznost ±5cm) # 3. Snimite video s tim pravougaonikom vidljivim # 4. Koristite te tačne dimenzije u kalibraciji # Provjera kalibracije: # Iskoristite poznati objekt (standardno vozilo: 4.5m dug) # BEV dužina tog vozila mora biti blizu 4.5m # Greška > 10% → ponovo kalibrirajte # Dokumentujte kalibraciju: meta_kalibracija = { "datum": "2024-03-15", "mjerio": "Ime Prezime", "instrument": "Bosch GLM 50", "sirina_m": 8.12, "visina_m": 4.05, "napomena": "Izmjereno između bijele linije i ivičnjaka" }.

Zamka 2: Praćenje bez minimalnog broja frejmova

❌ GREŠKA — Računanje brzine iz 2-3 frejmova # Track ima 2 frejmova: # Frejm 1: vozilo na (100, 300) # Frejm 2: vozilo na (115, 310) # Piksel pomeraj: 18.7px u 0.04s (25fps) # Računamo: 18.7 / 20.0 * 25 * 3.6 = 84 km/h # Stvarna brzina: 47 km/h # Razlog greške: # - 2 frejmova nije dovoljno za prosečnu procjenu # - Jedan noisy detektor pozicije uzrokuje veliku grešku # - Na 25fps, 0.04s interval je previše kratak.

✅ ISPRAVNO — Minimalni broj frejmova za pouzdanu procjenu # Pravilo: min 8-15 frejmova za pouzdanu procjenu # Na 25fps: 8 frejmova = 0.32 sekunde # Vozilo na 50 km/h u 0.32s prelazi 4.4m — dovoljno MIN_FREJMOVA = 8 # minimum za procjenu # Preciznost raste s više frejmova, do određene tačke # Previše frejmova: vozilo napušta scenu, # perspektivna distorzija se mijenja — gore # Validacija track-a prije procjene: def validiraj_track(track): if len(track.pozicije) < MIN_FREJMOVA: return False, "Premalo frejmova" # Konzistentnost kretanja (nije nasumično) pomeraji = [np.linalg.norm( np.array(track.pozicije[i]) - np.array(track.pozicije[i-1])) for i in range(1, len(track.pozicije))] cv_pomeraja = np.std(pomeraji) / (np.mean(pomeraji) + 1e-6) if cv_pomeraja > 1.5: return False, "Nestabilno praćenje" return True, "OK".

Zamka 3: Globalni optički tok od tremora kamere

❌ GREŠKA — Merenje brzine bez kompenzacije tremora # Kamera se trese 2px po frejmu (vetar, prolazak kamiona) # Na 25fps, 20px/m kalibracija: # Lažna brzina = (2 / 20) * 25 * 3.6 = 9 km/h # Statično drvo pored puta: sistem detektuje 9 km/h # Parkirano vozilo: 9 km/h # Pješak koji stoji: 9 km/h # Sva vozila imaju 9 km/h dodane na stvarnu brzinu # 50 km/h vozilo = 59 km/h u sistemu # Prekoračenja od 50 km/h za apsolutno sve.

✅ ISPRAVNO — Global motion estimation i kompenzacija # Estimirajte globalni pomak kamere iz statičnih regiona def estimiraj_globalni_pomeraj(stari_gray, novi_gray, roi_staticki=(50,50,200,200)): """ Mjeri optički tok u statičkom regionu (pozadina). Taj pomeraj je tremor kamere. """ x, y, w, h = roi_staticki roi_stari = stari_gray[y:y+h, x:x+w] roi_novi = novi_gray[y:y+h, x:x+w] # Dense optical flow na statičnom regionu tok = cv2.calcOpticalFlowFarneback( roi_stari, roi_novi, None, 0.5, 3, 15, 3, 5, 1.2, 0 ) global_dx = np.median(tok[..., 0]) global_dy = np.median(tok[..., 1]) return global_dx, global_dy # Oduzimamo globalni pomeraj od svakog objekta: # efektivni_pomeraj = objekt_pomeraj - globalni_pomeraj # Alternativno: koristite gimbal stabilizovanu kameru # Ili softversku stabilizaciju (cv2.VideoStab).

Zamka 4: Poklapanje više vozila u isti track

❌ GREŠKA — Track merge — dva vozila postaju jedno # Vozilo A i Vozilo B se susreću u kadru # IoU između njihovih bbox-ova je visok u jednom frejmu # Tracker ih spaja u jedan track # Rezultat: # Track 5 prolazi vozilu A, vozilu B, pa ide brže # Procjenjena brzina: suma kretanja oba vozila # 60 km/h + 55 km/h = model vidi 115 km/h "brzinu" # Ovo je najopasnija greška za kaznene svrhe.

✅ ISPRAVNO — Detekcija merge događaja i diskreditacija track-a # Simptomi merge-a: # 1. Nagla promjena veličine bbox-a (povećanje za >50%) # 2. Nagla promjena smjera kretanja # 3. Nagla promjena brzine (>30 km/h između frejmova) def detektuj_merge(track): if len(track.pozicije) < 3: return False pomeraji = [] for i in range(1, len(track.pozicije)): dx = track.pozicije[i][0] - track.pozicije[i-1][0] dy = track.pozicije[i][1] - track.pozicije[i-1][1] pomeraji.append(np.sqrt(dx**2 + dy**2)) # Nagla promjena brzine for i in range(1, len(pomeraji)): ratio = pomeraji[i] / (pomeraji[i-1] + 1e-6) if ratio > 2.5 or ratio < 0.3: return True # sumnjiv skok return False # Ako merge detektovan: odbaciti track iz procjene brzine # Loguj kao "nevalidan track" za manualni pregled.

### 11. Debugging

🔍 Simptom: Sistem mjeri 0 km/h za sve — nema kretanja detektovano Uzrok A: Background subtractor nije "naučio" pozadinu. MOG2 treba 100-300 frejmova da izgradi model pozadine. Na početku videa — sve je "pokretno". Uzrok B: varThreshold je previsok — nema promjene koja prolazi filter. Dijagnoza: cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, 200) Preskočite prvih 200 frejmova za trening pozadine. Ili koristite prvih 10 sekundi isključivo za učenje pozadine: for _ in range(300): subtractor.apply(frejm) Rešenje: # Učite pozadinu na prvim frejmovima bez detekcije for _ in range(int(fps * 10)): ret, warmup_frejm = cap.read() subtractor.apply(warmup_frejm)

🔍 Simptom: Tracker gubi vozila na malim razmacima između detekcija Uzrok: IoU između uzastopnih detekcija je ispod praga. Vozilo se kreće brzo → bbox se pomjeri mnogo između frejmova. Novi bbox se ne preklapa dovoljno sa starim. Dijagnoza: print(f"Aktivnih trackova: {len(aktivni)}") print(f"Novih trackova ovaj frejm: {len(novi_trackovi)}") Ako se novi trackovi stalno stvaraju a stari brzo gube, IoU prag je previsok za tu brzinu kretanja. Rešenje 1: Smanjiti IoU prag (0.3 → 0.15) Rizik: više lažnih sparivanja Rešenje 2: Kalman filter predictor (SORT algoritam) Predviđa gdje će bbox biti u sledećem frejmu na osnovu brzine Bolje praćenje brzih objekata v2 projekat implementira SORT

🔍 Simptom: ML model daje negativne ili astronomski visoke brzine Uzrok A: Feature vektor sadrži NaN vrijednosti. (trajanje = 0, pomeraj = 0, dijeljenje s nulom) Uzrok B: Scaler nije fitovan na ovakvim feature vrijednostima. Distribucija produkcijskih podataka je izvan trening distribucije. Dijagnoza: features = izvuci_features(track, kalib, fps) print(np.isnan(features).sum()) # mora biti 0 print(features.min(), features.max()) # Apsurdne vrijednosti → problem u ekstrakciji feature-a Rešenje: # Klampovanje izlaza u realan opseg brzine brzina = float(model.predict(features_s, verbose=0)[0][0]) brzina = np.clip(brzina, 0, 200) # 0-200 km/h je realan opseg # I dodati provjeru sanity: if brzina > 180: log.warning(f"Neobično visoka brzina {brzina:.0f} za track {tid}")

### 12. Mentalni modeli

🧠 Mentalni model: Kamera nije mjerni instrument — koordinatna transformacija je Kamera bilježi projekciju 3D scene na 2D površinu. Ta projekcija nije mjerenje — ona je gubitak informacije. Piksel (520, 310) ne govori ništa o stvarnoj poziciji vozila. Tek kada primijenite homografsku transformaciju, pikseli postaju metri. Kalibracija je ta transformacija. Bez kalibracije: brzina u pikselima/sekundi — beskorisno. Sa kalibracijom: brzina u km/h — korisno. Sve greške u kalibraciji direktno se prenose na brzinu. Kalibracija je inženjering, ne konfiguracija. Zahtijeva fizičko mjerenje na terenu.

🧠 Mentalni model: Praćenje je identifikacijski problem, ne mjerni Kada traker spoji detekciju u frejmu 47 s trackom 12, on tvrdi: "ovo isto vozilo". Ako ta tvrdnja nije tačna — greška u praćenju, a ne greška u mjerenju brzine. Tracker koji griješi u identifikaciji → sve ostalo je bezvrijedno. Tracker → mjerna cjevčica kroz koju teku podaci. Ako je cjevčica propustljiva, ni najbolji mjerač ne pomaže. U v1: IoU tracker je "plastična cjevčica" — radi, ali curí. U v2: SORT (Kalman + Hungarian) je "metalna cjevčica". Razumijete razliku → znate kada koristiti koji.

🧠 Mentalni model: ML korekcija je pristranost — ne magija ML model ne mjeri brzinu. On koriguje sistematske greške geometrijskog pristupa. Analogija: termometar koji stalno pokazuje 2° niže. Možete ga korigovati — oduzimanjem 2°. Ali ako je greška promjenjiva (zavisi od temperature), trebate ML koji uči tu zavisnost. ML korekcija uči: "na ovoj poziciji u kadru, pri ovom uglu, geometrija griješi za X km/h". Ograničenje: ako se kamera pomjeri ili uvjeti drastično promijene, ML korekcija više nije validna. Potrebna je rekalibracija i ponovni trening.

### 13. Unapređenje — vizualizacija saobraćajnih statistika

Sistem koji mjeri brzine generiše dragocjene podatke za saobraćajnu analitiku. Agregacija i vizualizacija ovih podataka je prirodno unapređenje v1.

# statistike_saobracaja.py import json import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.gridspec as gridspec from datetime import datetime def analizuj_saobracaj(log_path, ogranicenje=50): """ Generira saobraćajni izvještaj iz loga merenja brzine. """ with open(log_path) as f: data = json.load(f) if not data: print("Prazan log") return brzine = np.array([m["brzina_kmh"] for m in data]) prk = np.array([m["prekoracenje"] for m in data]) timestamps = [datetime.fromisoformat(m["timestamp"]) for m in data] sati = np.array([t.hour for t in timestamps]) fig = plt.figure(figsize=(16, 10)) gs = gridspec.GridSpec(2, 3, figure=fig) # 1. Histogram brzina ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0]) ax1.hist(brzine, bins=30, color="steelblue", edgecolor="white", alpha=0.8) ax1.axvline(ogranicenje, color="red", lw=2, linestyle="--", label=f"Limit {ogranicenje} km/h") ax1.axvline(np.median(brzine), color="orange", lw=2, linestyle="-", label=f"Medijana {np.median(brzine):.0f}") ax1.set_xlabel("Brzina (km/h)") ax1.set_ylabel("Broj vozila") ax1.set_title("Distribucija brzina") ax1.legend() # 2. Procenat prekoračenja po satu ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1]) prk_po_satu = [] sati_arr = range(24) for sat in sati_arr: maska = sati == sat if maska.sum() > 0: prk_po_satu.append(prk[maska].mean() * 100) else: prk_po_satu.append(0) ax2.bar(sati_arr, prk_po_satu, color="darkorange", alpha=0.8) ax2.set_xlabel("Sat u danu") ax2.set_ylabel("% prekoračenja") ax2.set_title("Prekoračenja po satu dana") ax2.axhline(prk.mean()*100, color="red", lw=1.5, linestyle="--", label=f"Prosjek {prk.mean()*100:.1f}%") ax2.legend() # 3. Intenzitet saobraćaja po satu ax3 = fig.add_subplot(gs[0, 2]) vozila_po_satu = [(sati == s).sum() for s in sati_arr] ax3.bar(sati_arr, vozila_po_satu, color="green", alpha=0.8) ax3.set_xlabel("Sat u danu") ax3.set_ylabel("Broj vozila") ax3.set_title("Intenzitet saobraćaja") # 4. Kumulativna distribucija brzina (CDF) ax4 = fig.add_subplot(gs[1, 0]) sortirane = np.sort(brzine) cdf = np.arange(1, len(sortirane)+1) / len(sortirane) ax4.plot(sortirane, cdf * 100, color="purple", lw=2) ax4.axvline(ogranicenje, color="red", lw=1.5, linestyle="--") ax4.set_xlabel("Brzina (km/h)") ax4.set_ylabel("CDF (%)") ax4.set_title("Kumulativna distribucija") # 5. Statistike tekst ax5 = fig.add_subplot(gs[1, 1:]) ax5.axis("off") stats = [ f"Ukupno vozila: {len(brzine)}", f"Prosjek brzine: {brzine.mean():.1f} km/h", f"Medijana brzine: {np.median(brzine):.1f} km/h", f"85. percentil: {np.percentile(brzine, 85):.1f} km/h", f"Maksimalna: {brzine.max():.1f} km/h", f"Prekoračenja: {prk.sum()} ({prk.mean()*100:.1f}%)", f"Najgusći sat: {np.argmax(vozila_po_satu):02d}:00", f"Najviše prekoračenja: {np.argmax(prk_po_satu):02d}:00", ] for i, tekst in enumerate(stats): ax5.text(0.05, 0.9 - i*0.12, tekst, transform=ax5.transAxes, fontsize=13, fontfamily="monospace") plt.suptitle("Saobraćajni izvještaj — Brzina vozila", fontsize=15, fontweight="bold") plt.tight_layout() plt.savefig("saobracajni_izvestaj.png", dpi=150) plt.show() print("Izvještaj sačuvan: saobracajni_izvestaj.png")

## Često postavljana pitanja

P1: Može li sistem mjeriti brzinu bez ML korekcije?

Da, geometrijski pristup (perspektivna transformacija + optički tok) daje korisne rezultate. MAE je tipično 8-15 km/h bez ML vs 3-7 km/h s ML korekcijom. Za saobraćajnu analitiku gdje su ±15% prihvatljive: možda bez ML. Za nešto preciznije ili za kaznene svrhe: ML korekcija je neophodna.

P2: Koja je razlika između Farneback i Lucas-Kanade optičkog toka?

Lucas-Kanade (LK): sparse — prati specificne tačke (feature corners). Brži, manje memorije. Dobar za praćenje tačaka. Farneback: dense — izračunava tok za svaki piksel. Sporiji, daje potpuno tokovno polje. Bolji za globalne analize. Za merenje brzine vozila: LK je standardni izbor — pratimo specifične feature tačke na vozilu.

P3: Zašto MOG2 a ne MOG (bez broja)?

MOG (Mixture of Gaussians v1): starija verzija, osjetljivija na promjene osvetljenja i sjene. MOG2: poboljšana verzija s adaptivnim brojem gaussianova po pikselu, boljom detekcijom sjenki (posebna vrijednost 127), robusnija na promjene osvjetljenja (oblaci, zalaske sunca). Za outdoor primjene: uvijek MOG2.

P4: Koliko fps-a kamere treba za tačno mjerenje brzine?

Minimum 15 fps za vozila do 100 km/h. Preporučeno 25-30 fps za vozila do 130 km/h. Za brze piste ili sport: 60+ fps. Formula: potrebni fps = (V_max_kmh / 3.6 × min_frejmova) / min_metara_po_praćenju. Za 100 km/h, 8 frejmova, 5m praćenja: 100/3.6 × 8 / 5 = 44 fps.

P5: Može li jedna kamera pratiti više saobraćajnih traka?

Da, ali sa izazovima. Vozila iz različitih traka preklapaju se u kadru — tracker ih može pobrkati. Rešenje: definisati ROI (region of interest) po traci i pratiti neovisno. Ili koristiti ulaznu tačku liniju per traku i asocirati vozila s trakom pri prelasku.

P6: Šta je SORT algoritam koji se pominje za v2?

SORT (Simple Online and Realtime Tracking): kombinuje Kalman filter (predviđa poziciju između frejmova) s Hungarian algoritmom (optimalno sparivanje detekcija s trackovima). Drastično bolji od IoU trackera za vozila koja se brzo kreću ili kratkotrajno nestanu iza prepreke. pip install filterpy → implementacija Kalmana.

P7: Može li sistem raditi noću bez IR kamere?

Standard RGB kamera noću: jako loš kontrast, background subtractor gubi detekcije u mraku, optički tok je šumaniji. Rješenja: IR (infracrvena) iluminacija + IR kamera je standard za ANPR/speed cameras. Alternativa: termalna kamera (skupa). Za analitiku (ne kaznene svrhe): niske vostice prihvatljivije su uz upozorenje "noćni podaci manje pouzdani".

P8: Zašto Huber loss za ML korekciju umesto MSE?

Brzine su kontinuirani signal s outlierima: vozilo koje naglo skoči iz 30 na 130 km/h (neispravno praćenje), vozilo koje je kratko praćeno (netočna procjena). MSE kvadratira te outliere → dominiraju treningom → model uči da izbjegava greške na outlierima na uštrb normalnih slučajeva. Huber je linearan za greške iznad delta → otporan na outliere.

P9: Koliko trening primjera treba za ML korekciju?

Minimum 200-500 sparenih primjera (sistem/radar). Preporučeno 1000-2000 za robustno kalibraciju. Skupite ih u jednoj sjednici od 4-8 sati s mobilnim radarom. Razmažite ih po vremenima dana (jutro, podne, večer) i vremenskim uvjetima. Model je jednostavan — 500 primjera je sasvim dovoljno.

P10: Može li sustav prepoznati vrstu vozila (kamion vs automobil)?

Da — s dodatnim feature-ima. Veličina bbox-a, omjer visine i širine, brzina kretanja i trajanje u kadru su informativni. Kamioni su veći i sporiji od automobila. Dense klasifikator s ovim feature-ima daje 80-90% točnost. Za v2: koristite CNN detektor (YOLO) koji daje i klasu vozila i bbox.

P11: Zašto je 85. percentil brzine važan za saobraćajno planiranje?

V85 (85. percentil brzine) je standardna saobraćajna metrika: brzina ispod koje vozi 85% vozača u slobodnim uvjetima. Koristi se za: projektiranje geometrije ceste, postavljanje ograničenja brzine, identifikaciju rizičnih deonica. Ako je V85 znatno iznad ograničenja, znak je da je ograničenje nerealno ili da saobraćajni uvjeti ne forsiraju poštivanje.

P12: Koja je razlika između v1 i policijskog radara u tačnosti?

Policijski Doppler radar: greška ±1-3 km/h. Stacionarna laserska kamera (Lidar): greška ±1 km/h. Naš v1 sistem: greška ±5-10 km/h. Naš v2 (LSTM + bolji tracker): ciljamo ±3-5 km/h. Razlika u preciznosti čini v1 neprikladnim za kaznene svrhe. Savršen za statistiku, analitiku i planiranje.

P13: Može li sistem raditi na kružnom toku?

Tehnički da, ali interpretacija je kompleksnija. Vozila se kreću po krivini — ugao kretanja se stalno mijenja. Optički tok je konzistentan, ali "brzina" u smjeru kružnog toka nije ista kao "ulazna brzina". Za kružne tokove mjerite brzinu na ulaznoj/izlaznoj rami, ne unutar toka. Kalibracija je per-smjer-pristupa.

P14: Šta je CDF (kumulativna distribucija funkcija) i zašto je korisna za brzine?

CDF(v) = P(brzina ≤ v) = procenat vozila koja voze ≤ v km/h. Na grafikonu, x-osa je brzina, y-osa je procenat. Čitanje: CDF(50) = 0.65 → 65% vozila ne prekoračuje limit od 50 km/h. CDF odmah pokazuje V85, V50 (medijanu), raspodjelu. Intuitivnija od histograma za određivanje limita i V85.

P15: Može li sistem biti prevarenim (vozač svjesno spori)?

Da. Ako vozač uspori pred kamerom a potom ubrza — sistem izmjeri nižu brzinu. Rješenje: duži kadar (više metara), praćenje bez vidljivog snimača. Fiksne kamere s poznatom pozicijom su podložne ovome. Point-to-point sustavi (section control) mjere prosjek na deonici i imuni su na ovu taktiku.

P16: Zašto min 8 frejmova za pouzdanu procjenu?

Svaka detekcija pozicije ima grešku od 2-5 piksela (šum detektora). S jednim frejm-parom: greška 5px/20px_po_m × 25fps × 3.6 = 22.5 km/h — neupotrebljivo. S 8 frejmova: uzimamo medijanu 7 pomeraja. Medijana je robustan estimator — jedan outlier ne utiče. Greška pada na ±3-5 km/h — korisno.

P17: Može li sistem pratiti vozača koji ide unazad?

Da — optički tok i IoU tracker rade za obje smjere. Samo pomeraj je negativan. Interpretacija brzine: np.abs(brzina). Dodati oznaku smjera: smjer = "naprijed" if cy_kraj > cy_pocetak else "unazad". Za parkinge i vozila koja manevrišu — korisno. Za saobraćajne radare — uglavnom nebitan edge case.

P18: Kako se sistem nosi s promjenom FPS-a (nestabilnim snimanjem)?

Nekvalitetne IP kamere variraju FPS: 20-30fps s nepravilnim intervalima. Rešenje: umjesto pretpostavke konstantnog FPS, koristite timestamp svakog frejmove. Razlika timestamp-ova između pozicija daje stvarno vremensko trajanje. Naš TrackVozila klasa čuva timestamp upravo za ovo.

P19: Koliko traje kalibracija na terenu?

Fizičko mjerenje referentnih tačaka: 30-60 minuta (s dva čovjeka i reflektivnim oznakama). Interaktivna digitalizacija tačaka: 10 minuta. Validacija BEV transformacije: 15 minuta. Paralelno skupljanje radar podataka za ML trening: 4-8 sati. Ukupno: pola do cijeli radni dan za inicijalnu kalibraciju.

P20: Može li sistem mjeriti brzinu pješaka ili biciklista?

Da — s prilagodbom. Pješaci: 3-8 km/h, trebate viši FPS (30+) jer su mali pomaci. Biciklisti: 15-30 km/h. Prilagoditi area filter u MOG2 detektoru (manji threshold). ML korekcija treba trening s pješacima/biciklistima. Za gradske raskrsnice: ovo je korisno za sigurnosnu analitiku.

P21: Koja je razlika između optičkog toka i feature matching?

Optički tok: prati gdje su se pikseli (ili feature tačke) pomjerile između dva uzastopna frejmova. Dense ili sparse. Feature matching: pronalazi korespondentne feature-e između dva ne-nužno uzastopna frejmova. Koristi SIFT, ORB, SURF. Za praćenje brzine: optički tok je brži i dovoljno precizan. Feature matching korisno za re-identifikaciju izgubljenih trackova.

P22: Može li sistem istovremeno raditi kao ANPR i brzinomjer?

Da — to je prirodna sinergija. ANPR daje identitet vozila (tablicu), brzinomjer daje brzinu. Zajedno: "Vozilo BG 123 AB prošlo u 14:32:18 s brzinom 73 km/h". Arhitektura: zajednički video feed, neovisni ANPR i brzinomjer moduli, zajednički logger koji sparuje po track_id i timestamp. To je v3 projekat.

P23: Zašto ne koristiti YOLO za detekciju umesto MOG2?

MOG2: brz (1-5ms/frejm na CPU), radi bez GPU, ne treba trening podataka. Daje masku pokretnih objekata. YOLO: sporiji (30-100ms/frejm na CPU bez GPU), daje klasu i bbox. Za v1: MOG2 je dovoljno efikasan i jednostavniji. Za v2: YOLO daje i klasu vozila (kamion vs automobil), bolju detekciju pri prelapu. Tradeoff je CPU vs GPU i preciznost vs brzina.

P24: Koji je uticaj rezolucije kamere na tačnost mjerenja?

Viša rezolucija = više piksela po metru = manja relativna greška od šuma. Na 640px za 8m reference: 80 px/m. Na 1920px za isti kadar: 240 px/m. Šum detektora od 2px: 2/80 = 2.5% vs 2/240 = 0.8% greška. Praktično: 1080p je dovoljna za tačnost ±5 km/h. 4K poboljšava ali nije presudno — kalibracija je bitnija.

P25: Šta je "point-to-point" mjerenje brzine i kako se implementira?

Umjesto instant brzine u jednoj tački, mjeri se prosječna brzina na deonici između dva senzora (kamera). Vozilo se prepozna na ulazu (ANPR1 + timestamp1) i na izlazu (ANPR2 + timestamp2). Prosječna brzina = deonica_m / (timestamp2 - timestamp1) × 3.6. Imun na momentalno kočenje, zahtijeva ANPR na oba kraja.

P26: Može li sistem biti kalibriran iz standardnih dimenzija vozila bez mjerenja na terenu?

Teorijski da, ali nepouzdano. Automobili se razlikuju po dužini (3.5m do 5.5m), širini (1.6m do 2.2m). Kamioni, kombiji, motori — još veće razlike. Ako je cilj ±20%: možda. Za ±10% i manje: fizičko mjerenje je jedini siguran pristup. Alternativa: koristite poznate horizontalne putne oznake (trake, zebra prelazi) čije su dimenzije propisane standardima.

P27: Kako sistem reaguje na automobile koji se sustižu (konvoj)?

Dva vozila u konvoju mogu imati preklapajuće detection maseke. MOG2 ih može detektovati kao jedan objekt. IoU tracker ih prati kao jedan track. Brzina koja se izmjeri je prosječna brzina oba vozila — što nije nužno pogrešno ako se kreću istom brzinom. Problema je pri razdvajanju — track se razdjeli i obično se odbacuje kao nestabilan.

P28: Koliko memorije troši sistem pri dužem radu?

_merenja lista raste s vremenom. Rješenje: ograničiti veličinu ili čišćenje starih zapisa. Na 100 vozila/h, 8 sati = 800 zapisa. Svaki zapis ~500 bajtova. Ukupno: 400KB — zanemarljivo. Potential memory leak: tracker.trackovi može akumulirati neaktivne trackove. Periodi čišćenje: del self.tracker.trackovi[tid] za trackove starije od X sati.

P29: Može li se sistem integrisati s Raspberry Pi za jeftinu implementaciju?

Raspberry Pi 4 (4GB): dovoljan za 720p na 15fps. Podrška OpenCV za MOG2 i LK tok. ML korekcija s TFLite (TensorFlow Lite): mali model, brza inferencija. Latencija ~150ms. Opcionalni PiCamera v2 (8MP) ili USB kamera. Ukupni hardverski troška: 100-150 EUR. Za prototip i malo prometne lokacije: praktično.

P30: Šta dolazi u v2 i v3 za brzinu vozila?

v2 (DEO 2): SORT tracker (Kalman + Hungarian) za robustno praćenje, YOLO detekcija za klasu vozila, LSTM model koji uči sekvencijalni tok brzine kroz frejmare (zamjenjuje dense korekciju), automatska rekalibracija iz video podataka. v3 (DEO 3): real-time multi-kamera sistem, triangulacija iz dvije kamere za 3D putanje, section control integracija, REST API za dispatcher.